犁耙入地深度检测算法开发文档

开发总纲 / Implementation Master Plan

适用场景：标定板可见，且标定板与犁耙相对位置固定的入地深度实时检测任务

| 项目目标 | 基于标定板位姿和地面参考平面，实时估计犁耙标定点到地面的距离，并输出耕作深度。 |
| --- | --- |
| 核心输入 | ZED RGB 图像、CameraInfo、点云 / 深度数据。 |
| 核心输出 | 标定板位姿、犁耙标定点三维位置、地面平面参数、入地深度、RViz 可视化结果。 |
| 开发原则 | 按模块分阶段实现；每一步先打通、测试、验收，再进入下一步，避免多模块同时调试。 |

开发总流程：数据链路 → 标定板位姿 → 犁耙点变换 → 地面平面 → 深度计算 → RViz 可视化

我现在需要开发一套基于犁耙犁地深度检测的算法，条件如下，上方固定ZED2i相机，要求检测犁耙标定位置进入地面的深度。当前的方案是在犁耙上方固定标定板。相机检测标定板位姿，然后根据犁耙与标定板子的相对位置参数，确定犁耙的空间位置。然后以地面作为参考平面，计算犁耙到参考平面的距离作为耕作深度。

当前环境如下：容器内安装zed ros wrapper,用来发布传感器数据。我在宿主机的安装有ZED python wrapper的python环境中作开发。现在对你有以下要求，首先读懂开发总纲，明确项目目标和每一阶段的开发任务。其次，要求开发过程一步一步推进，每一阶段都需要在明确上一阶段开发完成，并且进行功能验证后再开发下一阶段。另一个文件为当前的python 环境中的开发目录。首先我需要你完全了解整个项目逻辑后再进行开发，开发过程按照项目目录来，如果项目目录合理则不改动，如果不合理，请给出脚本生成全新的目录

# 1. 项目目标与范围

本项目面向犁耙入地深度实时检测任务，在“标定板可见、且标定板与犁耙相对位置固定”的条件下，建立一套可工程落地的视觉—几何联合测量方法。

• 检测标定板并估计其相对于相机的位姿；

• 利用标定板与犁耙标定点之间的固定外参，计算犁耙测量点三维位置；

• 将地面定义为参考平面，并通过点云拟合求得平面参数；

• 计算犁耙标定点到参考平面的距离，作为耕作深度；

• 在 RViz 中发布深度结果与调试可视化。

# 2. 开发原则

• 先打通 ROS2 数据链路，再做算法模块，不在数据未通时调算法；

• 先实现单一功能，再做模块集成，每一步都必须有明确的测试和验收标准；

• 第一版追求“稳定跑通”，后续再逐步提升精度、鲁棒性和实时性；

• 第一版统一在相机坐标系下完成计算，不优先引入 map / odom 全局坐标系；

• 每一阶段都保留调试输出和 RViz 可视化，便于快速定位问题。

# 3. 算法总体链路

| 阶段 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 标定板检测与位姿估计 | RGB 图像 + CameraInfo | T_C_B |
| 犁耙标定点位置解算 | T_C_B + p_B | p_C |
| 地面 ROI 提取与平面拟合 | 点云 / 深度 | π = [a,b,c,d] |
| 入地深度计算 | p_C + π | signed_dist, depth |
| RViz 可视化 | 位姿 / 点 / 平面 / 深度 | Marker / 文本 / 线段 |

# 4. 坐标系与核心变量

• C：相机坐标系，作为第一版算法的统一参考坐标系；

• B：标定板坐标系，通过视觉检测实时求得 T_C_B；

• P：犁耙标定点，定义在犁耙上的固定深度测量点。

核心变量定义如下：

• T_C_B：标定板相对于相机的位姿变换；

• p_B = [x_B, y_B, z_B]^T：犁耙标定点在板坐标系下的位置参数；

• p_C = T_C_B · p_B：犁耙标定点在相机坐标系下的三维位置；

• π = [a,b,c,d]：地面参考平面参数，满足 ax + by + cz + d = 0。

# 5. 代码总体框架

建议将项目组织为一个独立的 ROS2 包，形成“主节点 + 功能模块 + 配置文件 + 启动文件”的结构。

tillage_depth_estimator/
├── package.xml
├── setup.py
├── launch/
│   └── tillage_depth.launch.py
├── config/
│   └── tillage_depth.yaml
├── tillage_depth_estimator/
│   ├── tillage_depth_node.py
│   ├── board_detector.py
│   ├── tool_transform.py
│   ├── ground_plane.py
│   ├── depth_estimator.py
│   ├── visualization.py
│   └── utils.py
└── test/

# 6. 模块职责划分

| 模块 | 文件建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主节点 | tillage_depth_node.py | 订阅图像、内参、点云；调度各模块；发布最终结果 |
| 标定板检测 | board_detector.py | 检测标定板并估计 T_C_B |
| 犁耙点变换 | tool_transform.py | 根据固定外参 p_B 求解 p_C |
| 地面平面拟合 | ground_plane.py | 提取 ground ROI 并拟合平面 |
| 深度计算 | depth_estimator.py | 计算点到平面距离并输出深度 |
| 可视化 | visualization.py | 发布 Marker、线段、文本等 RViz 调试信息 |

# 7. 分阶段开发步骤与验收要求

## Step 1：搭建 ROS2 节点骨架与数据链路

目标：先不做算法，只完成节点启动、订阅 ZED 图像 / CameraInfo / 点云，并输出基本状态信息。

• 要解决的问题：数据是否能稳定进入算法节点。

• 实现内容：Node 类、订阅器、图像回调、CameraInfo 回调、点云回调、状态标志位。

• 测试方法：观察是否能持续收到图像、内参和点云；检查回调频率。

• 验收标准：节点稳定运行，三类数据均可接收，无明显阻塞和异常退出。

## Step 2：实现标定板检测与位姿估计

目标：从 RGB 图像中检测标定板，并输出其相对于相机的位姿 T_C_B。

• 要解决的问题：如何稳定地从图像中得到标定板 6D 位姿。

• 实现内容：Aruco / ChArUco 检测、角点解析、solvePnP 或 marker pose 估计。

• 测试方法：静态放置标定板，观察检测率与位姿连续性。

• 验收标准：板可见时检测稳定，位姿无明显跳变，失检时能正确给出失败状态。

## Step 3：实现标定板到犁耙标定点的固定外参变换

目标：根据 T_C_B 和固定参数 p_B，计算犁耙标定点 p_C。

• 要解决的问题：如何从“板的位置”稳定推算“犁耙测量点的位置”。

• 实现内容：坐标变换函数 transform_tool_point(T_C_B, p_B)。

• 测试方法：整体移动板与犁耙，观察 p_C 是否同步变化。

• 验收标准：位置连续，坐标轴方向正确，外参与实际几何关系一致。

## Step 4：实现地面 ROI 提取与平面拟合

目标：从点云中提取地面区域并拟合参考平面 π。

• 要解决的问题：如何定义可靠的地面基准。

• 实现内容：ROI 裁剪、无效点过滤、RANSAC 平面拟合。

• 测试方法：静态环境下观察平面法向和拟合内点。

• 验收标准：平面参数稳定，法向方向合理，拟合结果贴近真实地面。

## Step 5：实现深度计算

目标：计算犁耙标定点到参考平面的有符号距离，并输出入地深度。

• 要解决的问题：如何将几何关系转成可解释的深度值。

• 实现内容：点到平面距离公式、signed_dist 与 depth 输出。

• 测试方法：手动抬高/压低犁耙，观察深度值变化。

• 验收标准：深度变化方向正确，数值连续稳定，与人工量测趋势一致。

## Step 6：实现 RViz 可视化

目标：可视化板位姿、犁耙点、参考平面法向、垂线和深度文本。

• 要解决的问题：如何直观验证算法结果是否合理。

• 实现内容：Sphere / Arrow / Line / Text Marker 发布。

• 测试方法：观察 Marker 是否与真实位置一致，文本是否实时更新。

• 验收标准：RViz 显示正确、坐标系一致、深度结果可读。

## Step 7：整合、参数化与鲁棒性优化

目标：在前面各模块通过后，再统一整合，并增加参数化与异常保护。

• 要解决的问题：失检、平面拟合失败、抖动和参数调整困难。

• 实现内容：YAML 参数、失检保护、平滑滤波、调试日志分级。

• 测试方法：长时间运行、弱纹理、轻微遮挡等工况测试。

• 验收标准：系统稳定、参数可调、失检时不会引发整链崩溃。

# 8. 当前开发起点建议

当前阶段建议只做两件事：

• 建立 ROS2 包和基础文件结构；

• 完整实现 Step 1：节点骨架 + ZED 三类数据订阅。

只有在 Step 1 完全通过后，再进入 Step 2 做标定板检测。这样可以把“通信 / 数据链路问题”和“算法问题”严格分开。

# 9. 参数文件建议框架

board:
  method: aruco
  marker_length: 0.05
  dictionary: DICT_4X4_50

tool:
  point_in_board: [0.0, 0.0, 0.0]

ground:
  roi_x_min: 0.3
  roi_x_max: 1.5
  roi_y_min: -0.5
  roi_y_max: 0.5
  roi_z_min: -0.2
  roi_z_max: 1.0
  ransac_threshold: 0.01
  min_inliers: 300

depth:
  clamp_negative_to_zero: true
  smooth_alpha: 0.3

visualization:
  frame_id: zed_left_camera_frame

# 10. 建议预留的核心函数接口

class TillageDepthNode(Node):
    def image_callback(self, msg): ...
    def camera_info_callback(self, msg): ...
    def pointcloud_callback(self, msg): ...
    def process_once(self): ...

detect_board_pose(image, camera_info)
transform_tool_point(T_C_B, p_B)
extract_ground_roi(point_cloud, cfg)
fit_ground_plane(points)
compute_depth(point, plane)
publish_markers(...)

# 11. 结论

本开发文档给出的并不是一次性完成的“大而全实现方案”，而是一套适合工程开发的分步推进框架。建议严格按照 “Step 1 → Step 2 → Step 3 → Step 4 → Step 5 → Step 6 → Step 7” 的顺序实施。

当前最合理的下一步，是先进入 Step 1，完成 ROS2 包建立、节点骨架编写和 ZED 数据订阅打通。